产品规格书

Specification

| 产品型号 | 产品名称 | 文件编号 | 版本/修订 |
| --- | --- | --- | --- |
| I13 | 入耳式TWS蓝牙耳机 | ISK-i13 | V4 |

| 制作 （DRAFT) | 审核 （CHECKED) | 批准 (APPROVAL) |
| --- | --- | --- |
| 夏小林 | 皮清江 |  |
| 日期：2022/09/16 | 日期：23/04/24 | 日期： |

| 文件修改履历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 版本 | 编制/修订日期 | 内容描述 | 修订 |
| 1 | V0 | 2021-06-15 |  |  |
| 2 | V1 | 2021-10-12 | 增加耳机频响曲线 | 夏小林 |
| 3 | V2 | 2022-03-16 | 增加电池描述 | 夏小林 |
| 4 | V3 | 2022-09-28 | 改用新耳机板6973方案 | 皮清江 |
| 5 | V4 | 2023-04-24 | 更改蓝牙版本及UI | 皮清江 |

目 录

一.基本介绍

二.产品外观图

三.产品基本参数

四.UI功能

五.电声系统参数

六.可靠性测试要求

七.运输要求

八.警告及注意事项

- 基本介绍

产品使用AC6973 V5.3规范，工作在2.4G频段，频率范围为2402~2480MHz，Class II RF功率等级，A2DP V1.3,HFP V1.7,AVRCP V1.6，SPP V1.2,PBAP1.2,BDR/BLE蓝牙通信协议.

二.产品外观图

- 产品基本参数

1、主机参数

| 主机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 |  | 规格 |
| 蓝牙版本 |  | V5.3 |
| 蓝牙通话耳机协议（HSP） |  | 支持 |
| 蓝牙通话免提协议（HFP） |  | 支持 |
| 蓝牙音乐 （A2DP） |  | 支持 |
| 蓝牙音乐遥控 （AVRCP） |  | 支持 |
| 蓝牙高阶音乐 （APTX） |  | 不支持 |
| 蓝牙传输频率 |  | 2.402–2.480 GHz |
| 蓝牙传输功率 |  | ≦4dBm |
| 芯片类型 |  | AC6973D4 |
| 通信距离（无障碍空旷空间） |  | ≧10米 |
| RF 功率 /RF 等级 |  | 最大 4dBM / Class II |
| 待机时间（链接状态） |  | 约50H |
| 通话时间 |  | 约6H |
| 播放音乐时间 |  | 约7H |
| 电池 | 类型 | 锂离子聚合物电池 501012/带锂保IC |
|  | 容量 | 3.7 V 40mAh |
|  | 充电时限 | 2小时内 |
| 关机电流 |  | ≦10uA |
| 待机电流（链接状态） |  | ≦1mA |
| 工作电流 |  | 4-8mA |
| 充电电流 |  | 35 mA |
| 指示灯 |  | 蓝灯 |
| 充电接口 |  | 触点 |
| 充电电压 |  | DC 4.75～5.25V |
| 电池充满电电压 |  | 4.1～4.2V |
| 充电纹波 |  | 200mV p-p |
| 报警电压 |  | 3.3V |
| 关机电压 |  | 3.1V |
| 操作方式 |  | 触摸 |
| 耳机重量 |  | 约3.8g (单个耳机) |
| 耳机尺寸 |  | 31*20*18mm |
| 充电仓 |  | 约43g（含耳机） |

2.充电盒参数

| 充电盒参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 |  | 规格 |
| 电池 | 类型 | 锂离子聚合物电池 702030/带保护板 过放保护截止电压：2.4V |
|  | 容量 | 3.7 V 400mAh/1.48Wh |
|  | 充电时限 | 2小时内 |
| 耳机充电续航次数 |  | 约4次 |
| 输出过流保护电流 |  | ≦200mA |
| 充电电流 |  | ≦350mA |
| 输入OVP保护截止电压 |  | 6V |
| 电量指示灯 |  | NA |
| 充电接口 |  | Type_C |
| 充电电压 |  | DC 4.75～5.25V |
| 电池充满电电压 |  | 4.1～4.2V |
| 充电纹波 |  | ≦200mV p-p |
| 输出截止电压 |  | <3.3V |
| 关机电压 |  | 3.0V |
| 输出过流保护方式 短路保护恢复方式 |  | 松开自动恢复 |
| 充电仓尺寸 |  | 65*50*28mm |
| 整机重量 |  | 约35克 |

四．UI功能

| 序号 | 功能 | 当前状态 | 操作 | 提示音 | LED | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机 | 耳机在盒子内，打开盖子，从充电仓拿出 | 取出耳机，自动开机 | 1.与设备无连接记录： 左右耳Power on 配对模式：主耳Pairing 2.与设备有连接记录： 左右耳Power on tws互连成功：Pairing | 开机模式：蓝灯快闪 | 耳机放在充电盒，打开盖子-拿出耳机，耳机开机，蓝灯快闪一秒; 右、左耳互连，连接后左右耳机呼吸灯闪 |
|  |  | 关机状态，耳机在盒子外 | 长按右/左耳机MFB键3S开机 |  |  |  |
| 2 | 配对 | 耳机放在充电仓 | 取出耳机，自动开机 | Pairing | 左右耳同时蓝灯吸灯闪 | 配对成功后，连接后左右耳机呼吸灯闪 |
| 3 | 连接 | 可连接或者配对状态 | 手机点击设备名 | 连接成功：Connected | 左右耳蓝灯亮1S后都灯灭 | 手动连接 连接成功后，耳机灯灭，手机上显示耳机电量 |
| 4 | 关机 | 手动关机： 开机状态，耳机在盒子外 | 长按左耳和右耳MFB键3S | Power off | 蓝灯长亮1S后熄灭 | 其他场景关机说明： 1，耳机放入充电盒内； 2，配对超时5分钟，自动关机； |
| 5 | 进入TWS左右耳配对 | 耳机在盒子内，打开盖子，从充电仓拿出 | 取出耳机，自动开机，自动配对 | TWS左右耳配对成功：Pairing | 回连模式：蓝灯呼吸闪 | 配对后左右耳机呼吸灯闪 |
| 6 | 断开连接 | 蓝牙连接状态 | 超距（手机与主耳超距） | 断开：Disonnected | 蓝灯呼吸闪 | 当蓝牙超出工作范围时 |
| 7 | 回连 | 开机自动回连 | 1、长按MFB键开机后松手，对耳机之间先自动回连，对耳机连接成功后尝试回连最后连接的手机；2、从充电盒中拿出来（断开充电），可自动开机回连 | connected | 蓝灯灭 |  |
|  |  | 从手机端重连 | 从手机端断开与耳机连接后，可从手机端重新连接对耳机 | connected | 蓝灯灭 |  |  |
|  |  | 从耳机端重连 | 从耳机端断开与手机连接后，耳机重新开机自动回连手机 |  |  |  |
|  |  | 超出范围掉线后回连 | 当蓝牙超出工作范围后60秒内，重回工作区域自动重新连接 |  |  |  |
| 8 | DUT模式 | 配对模式下 | 快速7击MFB键进入DUT模式 | NA | 蓝灯常亮 |  |

| 1 |  | 音乐控制 | 播放/暂停 | 单击左右耳MFB键 | NA | 蓝灯灭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  | 单击主/从耳MFB键 | NA |  |  |
| 3 |  |  | 加/减音量 | 双击右耳音量加键 | 到最大音量时提示："dang" | 蓝灯灭 | 音量逐加时无提示音，加到最大音量示有提示音 |
| 4 |  |  |  | 双击左耳音量减键 | NA |  |  |
| 5 |  |  | 上/下曲 | 长按左耳MFB键1秒听到"咚"提示音释放按键，可以成功切换上一曲 | NA | 蓝灯灭 |  |
| 6 |  |  |  | 长按右耳MFB键1秒听到"咚"提示音释放按键，可以成功切换下一曲 | NA |  |  |
| 7 |  | 语音模式（Siri/谷歌助手） | 待机状态/音乐状态 | 连续3击左/右耳打开语音助手；打开后后单击关闭语音助手 | “滴” |  |  |
| 8 |  | 通话 | 取消拨号 | 在拨打电话状态下，单击左/右耳按键都可以取消拨号 | NA |  |  |
| 9 |  |  | 接听电话 | 来电时单击左/右耳机MFB键一下可接听来电 | NA |  |  |
| 10 |  |  | 拒绝接听 | 来电时长按左/右耳机MFB键2秒,拒绝对方来电 | NA |  |  |
| 11 |  |  | 结束通话 | 通话状态时单击左耳/右耳 | NA |  |  |
| 12 |  |  | 当电池电量低于3.3V时，会发出低电提示音 | NA | Battery low | 蓝灯闪烁 | 当电池电量到3.1V时 ，耳机关机 |
| 13 | 清除设备配对信息 |  | 连接状态下 | 左右耳机同时五击，清空设备配对信息 | NA |  | 清除配对后关机 |

2.充电盒

| 1 | 充电盒操作 | 未插入充电线 （充电盒非低电） | 打开充电盒盖子 | NA | 充电盒显示屏不亮； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | 关上充电盒盖子 | NA |  |  |
| 3 |  |  | 耳机在盒子外，任一单耳或双耳放入充电盒 | NA | 充电盒188数显常亮，同时跑耳机对应的跑马灯马灯状态亮亮 | 1.耳机在充电状态下同时拿出，188屏亮20秒后灭 |
| 4 |  | 插入充电线 | 给充电仓充电 |  | 188数显个位数闪烁 | 5v给充电仓充电时，188数显个位数闪烁，充满后188数显100%常亮（无充电电流状态） |
| 5 |  | 低电提示 | 当充电盒数显00时，充电盒188数显闪烁 |  | 188数显闪烁 | 充电盒数显00时电池电压约3.4V |

五. 电声系统参数

1、喇叭部分

| 喇叭部分Speaker part |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 喇叭类型Speaker Type | Ф13mm动圈喇叭 |
| 喇叭阻抗(Ω)Input impedance | 32Ω |
| 灵敏度(dB/mW)Sensitivity | 117dB/1mW |
| 失真度T.H.D | <3% @1mW |
| 频率范围（Hz)Frequency range | 20Hz-20KHz |
| 纯音检听Rub&Buzz | 0.3V 50Hz-5.0KHz |
| 额定功率​(mW)Rated power | 3mW |
| 最大输入功率​(mW)Max. input power | 5mW |
| 极性polarity | 正极打点标识 |

2、麦克风部分

| 麦克风部分Microphone part |  |
| --- | --- |
| 参数 | 规格 |
| 咪Microphone | 2718硅咪 |
| 指向性Directivity | Omni-directional |
| 灵敏度​(dBFS)Sensitivity (Headset) | -14dBFS |
| 失真度T.H.D | <3% @115dB @1KHz |
| 频率范围​(Hz)Frequency range | 100Hz-10KHz |
| 工作电压范围（V)Operation Voltage Range | 1.5-3.6 |
| 消耗電流（​uA)Current consumption | 50 |
| 信噪比S/N​ Ratio | 62dB |

| Frequency(Hz) | 400 | 800 | 1K | 2K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upper(dB) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Low（dB） | -3 | -3 | -3 | -3 |

3、耳机系统频率响应曲线&框线

Ear buds Frequency Response curve &Limit

| Frequency(Hz) | 100 | 500 | 1K | 2K | 5K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Upper(dB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Low（dB） | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |

Frequency Respond

六． 可靠性测试要求

| 序号 | 项 目 | 测试条件及方法 | 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 自由跌落 | 将耳机固定在跌落机上，进行1.2米的高度自由跌落6次，水泥地板； | 1.不能出现无音、杂音、音量小等不良现象； 2.测式后喇叭前后差异在3dB以内，失真在3%以下； 3.结构部分无分离、变形、间隙、PCBA分离、 点胶部分开裂； |
| 6.2 | USB插拔测试 | 插件插拔5000次。每分钟30次,每1000次检查一次功能和外观； | 1.测试前插入力/拨出力：0.5kg~2.5kg； 2.测试后（更换新端子测试）0.3kg~2.5kg； 3.充电功能正常 |
| 6.3 | 高低温循环测试 | 将产品置于温度测试箱中，设置温度为-20±2℃，持续时间为48H 将产品置于恒温箱中，设置温度为60±2℃，持续时间为48H | 试验后常温下保存2H后进行喇叭听音对比测试： 1.不能出现无音、杂音、音量小等不良现象； 2.测式后喇叭前后差异在3dB以内，失真在3%以 下； 3.结构部分无分离、变形、间隙、PCBA分离、 点胶部分开裂； |
| 6.4 | 盐雾测试 | 在盐水浓度为5（1±0.5）%，喷雾量为1～2(ml)/80c㎡/h，PH值在6.5～7.2，大气压在1± 0.01kgf/ c㎡,试验室相对湿度在85%以上，,试验室温度（35±2）℃，压力桶温度（47±2）℃， 盐水桶温度（35±2）℃，连续雾化时间为24H； 试验后，清洗去耳机表面盐沉积物，在标准的大气条件下恢复2H； | 试验后无明显氧化、蚀点或裂纹出现；功能测试 用2MΩ的测试参数，测量绝缘阻抗无功能不良 |
| 6.5 | 按键寿命测试 | 用按键点测仪对每个按键连续点击，测试前检验按键手感，1.负重：250±50g 探头直径10mm 2.测试时间：40~60次/分钟 3.测试次数：50000次 每10000次检查手感和功能； | 试验后要求线控功能按键不可以卡死脱离、手感 不良或没有功能等不良现象； |
| 6.6 | 音频输出测试 | 输入5mW（最大功率）白噪声，48H | 1.测试后不能出现无音、杂音、音量小等不良现 象； 2.喇叭测试前后差异在3dB以内，失真在3%以 下； |

七. 运输要求

产品在半荷电（50%-90%电量状态）包装成箱经行运输，在运输过程中应防止剧烈振动，冲击或挤压，防止日晒雨淋，可适用于汽车、火车、轮船、飞机等普通交通工具运输。

八.警告及注意事项

1.切勿使用具有腐蚀性的清洁剂清洁本产品。

2.切勿让本产品加热或靠近火源。

3.切勿让本产品长时间受阳光直接照射。

4.切勿将本产品弃置于火中，避免发生爆炸。

5.切勿尝试拆出本产品做任何修改。

6.如长时间不使用本产品，请将它储存于干燥的环境中，并每月至少为耳机充电一次以延长寿命，避免极端的温度和灰尘。